А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЗАПЛАВНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.12.2024 г. № 144 

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Заплавненского сельского поселения
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения, Уставом Заплавненского сельского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Заплавненское сельское поселение Ленинского района Волгоградской области (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее Постановление на доске объявления у здания Администрации Заплавненского сельского поселения, по адресу: Волгоградская область, Ленинский район, село Заплавное, ул. Советская, 14 и на официальном сайте Администрации Заплавненского сельского поселения.
[image: image1.jpg]


 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава  Заплавненского
сельского поселения                                                          А.В.Юдин
Приложение № 1 к 

Постановлению главы 

Заплавненского сельского поселения 

от 27.12.2024 №144

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПЛАВНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2034 ГОДА

2024 года
Содержание

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения____________________________________________________________________4

Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения___________4-5

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды___
5

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения________________________________________
5

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения___________________
5

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения_________________5-6

Раздел. 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения______6

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения _______________________________________________________________7

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения________________7

Раздел.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения_____________________________7

Раздел.3 Прогноз объема сточных вод в системе
___________________________________7

Раздел.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения________________________________________7

Раздел. 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения______________________________7-8

Раздел. 6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения_________________8

Раздел.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения______8

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

-
постановления Главы Заплавненского сельского поселения;

-
генерального плана Заплавненского сельского поселения;

и в соответствии с требованиями:

-
Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

-
Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

На территории Заплавненского сельского поселения расположены следующие населенные пункты: с. Заплавное, пос. Восьмое Марта, пос. Полевой.

По состоянию на 01.01.2024 численность населения Заплавненского сельского поселения составляет 4530 человек.

В настоящее время водоснабжение с. Заплавное осуществляется из подземных источников водоснабжения - шахтных колодцев, скважин и поверхностных источников водоснабжения - из р. Ахтуба. Водозабор из р. Ахтуба осуществляется водокачками, вода без очистки подается потребителям. Мощность водозабора - 7,2 тыс.м3 в сутки. Общая протяженность существующих водопроводных сетей 25,0 км, в том числе нуждающегося в замене 23,7 км.

Границы Заплавненского сельского поселения установлены в соответствии со статьей 2 Закона Волгоградской области от 14 февраля 2005 г. № Ю04-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Ленинского района и муниципальных образований в его составе».

Территория Заплавненского сельского поселения составляет 5,68 га. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 22267,87 га.

Расстояние от с.Заплавное до райцентра составляет 18 км.

Предприятий промышленности на территории поселения нет.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ [ЕНТР А Л ИЗО В А ННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

По состоянию на дату утверждения настоящей схемы водоснабжения в Заплавненском сельском поселении проводится реконструкция существующих водопроводных сетей.

Обеспеченность центральным водоснабжением в Заплавненском сельском поселении 80%. Население не обеспеченное водоснабжением использует индивидуальные скважины, колодцы.

РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются: 

1) Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов; 22 

2) Обеспечение подачи необходимого объема питьевой воды на нужды вновь строящихся жилых домов. 

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели: 

1) Снижение потерь питьевой воды; 

2) Снижение аварийности на водопроводных сетях до 1,5 повреждений на 1 км сети. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

1) показатели качества воды; 

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

3) показатели качества обслуживания абонентов; 

4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке; 

5) соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы; 

6) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПТБЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

В связи с наличием изношенной системы водоснабжения в Заплавненском сельском поселении расчет баланса водоснабжения и потребления горячей, питьевой : технической воды не представляется возможным. Вода населению подается только техническая из р.Ахтуба.

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ О МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
В перспективе развития Заплавненского сельского поселения предусматривается обеспечение централизованным водоснабжением планируемых и существующих объектов капитального строительства в населенном  пункте, где целесообразно централизованное водоснабжение. Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения. Реализация схемы планируется до 2034 г.

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОИТЕЛЬСТВУ РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НТРАЛИЗО ВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В результате реконструкции существующей системы водоснабжения в Заплавненском сельском поселении ожидается бесперебойная подача воды аселению, что позволит обеспечить более комфортные условия проживания аселения Заплавненского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых услуг.

Повысится безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования.

Сократится потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю.

Обеспечится более рациональное использование водных ресурсов.

Улучшится санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость капитальных вложений в реализацию мероприятий по развитию схем водоснабжения будет определена после составления проектно-сметной документации. Основными источниками финансирования являются:

 -средства областного бюджета; 

- средства бюджета муниципального образования; 

- кредитные средства и муниципальный заем; 

- средства предприятий, заказчиков 

- застройщиков; 

- иные средства, предусмотренные законодательством

РАЗДЕЛ. 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1 Показатели качества  воды.

В Заплавненском сельском поселении нет сооружений водоподготовки. Отсутствие таких сооружений не позволяют обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующие требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды.

В связи с этим необходимо провести мероприятия по строительству очистных и обеззараживающих сооружений, которые позволят обеспечить население питьевой водой в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой.

7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения необходим постоянный контроль за техническим состоянием водопроводных сетей.

7.3 Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных  сетях;

- качественный учет для своевременного расчета абонента.

7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

Для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов необходимо обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях  и замена отдельных изношенных участков водопровода.».

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

По состоянию на дату утверждения настоящей схемы водоснабжения на территории Заплавненского сельского поселения бесхозные объекты централизованных
систем
водоснабжения
отсутствуют.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Отведение сточных вод с территории Заплавненского сельского поселения осуществляется в индивидуальные локальные очистные сооружения (септики). Централизованная система водоотведения на территории Заплавненского сельского поселения отсутствует.

РАЗДЕЛ.2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В связи с отсутствием на территории Заплавненского сельского поселения сетей и объектов централизованной системы водоотведения расчет баланса сточных вод в системе водоотведения не представляется возможным.
РАЗДЕЛ.3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ

В связи с отсутствием на территории Заплавненского сельского поселения сетей и объектов централизованной системы водоотведения расчет объема сточных вод в системе водоотведения не представляется возможным.

РАЗДЕЛ.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В связи с обеспеченностью водоотведением 100% потребителей Заплавненского сельского поселения путем отведения сточных вод в индивидуальные локальные очистные сооружения (септики) строительство сети и объектов централизованной системы водоотведения экономически нецелесообразно.

РАЗДЕЛ. 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И
РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В связи с обеспеченностью водоотведением 100% потребителей Заплавненского сельского поселения путем отведения сточных вод в индивидуальные локальные очистные сооружения (септики) строительство сети и объектов централизованной системы водоотведения экономически нецелесообразно.

РАЗДЕЛ. 6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В связи с обеспеченностью водоотведением 100% потребителей Заплавненского сельского поселения путем отведения сточных вод в индивидуальные локальные очистные сооружения (септики) строительство сети и объектов централизованной системы водоотведения экономически нецелесообразно.

РАЗДЕЛ.7
ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В связи с обеспеченностью водоотведением 100% потребителей Заплавненского сельского поселения путем отведения сточных вод в индивидуальные локальные очистные сооружения (септики) строительство сети и объектов централизованной системы водоотведения экономически нецелесообразно.

